无公害水产品产地土壤环境条件

1范围

本标准规定了无公害水产品产地土壤环境的要求、试验方法和评价原则。

本标准适用于无公害水产品的产地土壤环境条件

2规范性引用文件

下列标准所包含的条文通过在标准中引用而构成为本标准的条文。凡是标注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不标注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 11607  渔业水质标准

GB/T 17134-1997  土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度    GB/T 17136-1997  土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法

GB/T 17137-1997  土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T 17138-1997  土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T 17141-1997  土壤质量 铅镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

GB/T18407.4—2001  农产品安全质量 无公害水产品产地环境要求

GB/T14550-2003  土壤中六六六和滴滴涕的测定的气相色谱法

3  要求

3.1  底质要求

3.1.1  底质无工业废弃物和生活垃圾，无大型植物碎屑和动物尸体。

3.1.2  底质无异色、异臭自然结构。

3.1.3  底质有害有毒物质最高限量应符合表1规定。

表1底质要求

| 项目 | 指标 mg/kg（湿重） |
| --- | --- |
| 总汞 | ≤ 0.2 |
| 镉 | ≤ 0.5 |
| 铜 | ≤ 30 |
| 锌 | ≤ 150 |
| 铅 | ≤ 50 |
| 铬 | ≤ 50 |
| 砷 | ≤ 20 |
| 滴滴滴 | ≤ 0.02 |
| 六六六 | ≤ 0.5 |

3.2  环境要求

3.2.1 水产品养殖基地远离稻田1公里范围。

3.2.2 基地周围10公里范围内无化工企业，进水水源50公里范围内无污染源。

4  试验方法

4.1 水质检验

水质检验按GB11607规定的检验方法进行。

4.2 底质检验

4.2.1 总汞按GB/T17136-1997的规定进行。

4.2.2 铜、锌按GB/T17138-1997的规定进行。

4.2.3 铅、镉按GB/T17141-1997的规定进行。

4.2.4 铬按GB/T17137-1997的规定进行。

4.2.5 砷按GB/T17134-1997的规定进行。

4.2.6 六六六、滴滴滴按GB/T14550-2003的规定进行。

5  评价原则

无公害水产品的生产环境质量必须符合本标准3项规定，有毒有害物质有一项超标即判定为劣质环境产地水产品，不能作为蟒蛇河品牌水产品上市。